2020年CTCC中国房车锦标赛

超级杯车型注册表-副表1 官方指定产品注册表

2020 China Touring Car Championship

HOMOLOGATION FORM FOR MODLE IN SUPER CUP

-APPENDIX 1 OFFICIAL PARTS

# 车型注册号码/HOMOLOGATION NUMBER

# CTCC-XXX-2001-YYY-ZZZ-A

# 官方指定产品注册号码/OFFICIAL PARTS HOMOLOGATION NUMBER

# CTCCKS-XXX-YYY-ZZZ-2001

# 注册人/APPLICANT

# XXX

# 注册有效期/ HOMOLOGATION VAILD

# 2020年

# 审核人/AUDIT SIGNATURE

| # 姓名 # 签字 | # 姓名 # 签字 | # 姓名 # 签字 |
| --- | --- | --- |

# 1. 一般项目/ GENERAL

# 1.1. 制造商/ MANUFACTURER

# 填写/Description

# 1.2. 车型和类型/ MODEL AND TYPE

| # a）车型和类型/ Model and type | # 填写/Description |
| --- | --- |
| # b）车架号码/ Typical chassis number | # 填写/Description |

# 2. 发动机/ ENGINE

# 2.1. 涡轮增压器/ TURBOCHARGING

| # a）品牌和型号/ Make and model |  | # Owen GBT-GTCC17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # b）排气涡轮壳体/ Turbine housing |  | # b1）废气出口数量 # Number of exhaust gas entries |  | # 1 |
|  |  | # b2）材质 # Material |  | # D5S- Ni Resist |
| # c）排气涡轮/ Turbine wheel |  | # c1）材质 # Material |  | # Inco 713c |
|  |  | # c2）叶片数 # Number of blades |  | # 9 |
|  |  | # c3）根据草图A,B,C,D的尺寸 # Dimensions A, B, C, D according to the sketch # A=47.9±0.3mm B=8.46±0.3mm # C=54.4±0.2mm D=22.6±0.5mm |  |  |
| # d）叶轮（压缩机）壳/ Impeller housing |  | # d1）进气口数量（混合） # Number of air entries (mixture) |  | # 1 |
|  |  | # d2）材质 # Material |  | # 铝 |
| # e）压缩机涡轮/ Impeller wheel |  | # c1）材质 # Material |  | # 铝锻磨 |
|  |  | # c2）叶片数 # Number of blades |  | # 7+7 mixed height = 14 |
|  |  | # c3）根据草图A,B,C,D的尺寸 # Dimensions A, B, C, D according to the sketch # A=49.85 ±0.3mm B=3.94 ±0.3mm # C=68 ±0.2mm D=22.43 ±0.3mm |  |  |
| # g）排气系统/ Exhaust system |  |  |  |  |
| # g1）歧管和涡轮增压器之间管道的内部尺寸 # Internal dimensions of the possible pipes between manifold and turbocharger |  |  |  | # 填写/Description±2mm |
| # h）进气冷却/ Exhaust system |  |  |  |  |
| # h1）有无/Yes or No | # 有/Yes 单项勾选/Single choice |  | # 无/No单项勾选/Single choice |  |
| # h2）系统/System | # 空气/Air |  |  |  |
| # h3）中冷器欣型号Make and model of intercooler core | # 空气/Air |  |  |  |

I2-1）排气侧涡轮壳的进气口				        I2-2）排气侧涡轮壳的出气口

Exhaust gas inlet to the turbine housing	Exhaust gas outlet from the turbine housing

I2-3）压缩机外壳空气（气）进口				    I2-4）压缩机外壳空气（气）出口

Air (gas) inlet to the compressor housing	Air (gas) outlet from the compressor housing

P2-1）完整的涡轮增压器单元的主视图				P2-2）完整的涡轮增压器单元的前视图

Plan view of complete turbocharger unit		Front view of complete turbocharger unit

P2-3）完整的涡轮增压器单元的侧视图				P2-4）涡轮增压器压缩机壳 – 拆下状态

Side view of complete turbocharger unit	Compression housing of turbocharger

– dismounted

P2-5）涡轮增压器的涡轮壳 – 拆下状态				P2-6）中冷器芯 – 拆下状态

Turbine housing of turbocharger               Intercooler core – dismounted

– dismounted

I2-5）中冷器芯尺寸的绘图（长x宽 x厚）

Drawing of the intercooler core with dimensions of core (Width x Height x Thickness)

# 3. 燃油系统/ FUEL CIRCUIT

# 3.1. 油箱/ FUEL TANK

| # a）品牌和型号/ Make and model | # MERIN # SFT 4214 (bladder), SFT 4348 (cover) | # 单项勾选 # Single choice |
| --- | --- | --- |
|  | # ATL # FB115(bladder), SU115(cover) | # 单项勾选 # Single choice |
| # b）数量/Number | # 1 |  |
| # c）材质/Material | # 防爆材料 |  |
| # d）总容量/ Total capacity | # 60 ±3升/Litres |  |
| # e）注油孔位置/ Location of filler holes | # 填写/Description |  |

P3-1）油箱（MERIN） – 拆下状态				    P3-2）油箱（ATL） – 拆下状态

Fuel tank（MERIN） – dismounted                 Fuel tank（ATL） – dismounted

# 3.2. 油泵/ FUEL PUMPS

| # a）高压油泵/Main pump | # Bosch 058025044 |
| --- | --- |
| # b）低压油泵/Lift pump | # AC E06442520 |

# 4. 传动系统/ POWER TRAIN

# 4.1. 变速箱/ GEARBOX

| # a）品牌和型号/ Make and model | # 3MO ETCW |  | # 单项勾选/Single choice |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Xtrac P1262 / P1546B |  | # 单项勾选/Single choice |
| # b）注册速比 # *注：请填入”减速比“，即输出侧齿数除以输入侧齿数得到的数值，并精确到小数点后3位。 # 例：输入侧齿数为16，输出侧齿数为37，则其减速比为37/16=2.313 | # 齿轮减速比 / Gear Reduction Ratio |  |  |
|  | # 第1套 / SET 1 | # 第2套 / SET 2 |  |
| # b1）一档/First gear | # 填写/Description | # 填写/Description |  |
| # b2）二档/Second gear | # 填写/Description | # 填写/Description |  |
| # b3）三档/Third gear | # 填写/Description | # 填写/Description |  |
| # b4）四档/Forth gear | # 填写/Description | # 填写/Description |  |
| # b5）五档/Fifth gear | # 填写/Description | # 填写/Description |  |
| # b6）六档/Sixth gear | # 填写/Description | # 填写/Description |  |

P4-1）变速箱和离合器外壳（3MO）				P4-2）变速箱和离合器外壳（Xtrac）

Gearbox casing and clutch bell housing           Gearbox casing and clutch bell housing

（3MO）                                        （Xtrac）

# 4.2. 主减速器/ FINAL DRIVE

| # a）主减速器类型/ Type of final drive | # 变速箱内置/built-in | # 单项勾选/Single choice |
| --- | --- | --- |
|  | # 后驱外置/RWD external | # 单项勾选/Single choice |
| # b）品牌和型号（如外置） # Make and model（if external） | # 填写/Description |  |
| # c）主减速比 # Reduction ratio of final drive # *注：请填入“减速比”，即输出侧齿数除以输入侧齿数得到的数值，并精确到小数点后3位。 | # 填写/Description |  |

P4-3）主减速器外壳（如外置）

Final drive casing (If external)

# Photo # 添加照片

P4-4）差速器总成（3MO）						P4-5）差速器 - 分解（3MO）

Differential assembly （3MO）                	 Differential dismantled（3MO）

P4-6）差速器总成（Xtrac）						P4-7）差速器 - 分解（Xtrac）

Differential assembly （Xtrac）                	 Differential dismantled（Xtrac）

# 4.3. 传动轴/ DRIVESHAFT

| # 传动轴型号/ Driveshaft model | # B130-G3000 | # 单项勾选/Single choice |
| --- | --- | --- |
|  | # B180-G3000 | # 单项勾选/Single choice |
|  | # B180-G4000 | # 单项勾选/Single choice |

# 4.4. 离合器/ CLUTCH

| # a）离合器压盘/ Clutch Pressure Plate | # Alcon KKS1842UDGSR01/02 |
| --- | --- |
| # b）离合器片/ Clutch Plate | # Alcon KDS720FA30X001/003 |

# 5. 行走装置/ RUNNING GEAR

# 5.1. 前制动/ FRONT BRAKES

| # a）制动卡钳型号 # Model of Brake calipers | # 前轮 / FRONT |  |
| --- | --- | --- |
|  | # 类型1 / TYPE 1 | # 类型2 / TYPE 2 |
|  | # CAR8949Y18SSLL/RL | # CR6440/（LL.RL）-BAT |
|  | # 单项勾选/Single choice | # 单项勾选/Single choice |
| # a1）缸径 # Bore | # 27/31.8/38.1 ±0.1mm | # 27/31.8/38.1 ±0.1mm |
| # a2）每缸轮数 # Number of cylinders per wheel | # 6 | # 6 |
| # a3）每个车轮刹车片数量 # Number of pads per wheel | # 2 | # 2 |
| # a4）每个车轮卡钳数量 # Number of calipers per wheel | # 1 | # 1 |
| # a5）卡钳材质 # Caliper material | # 铝合金 | # 铝合金 |
| # a6）每个刹车片的长度 # Overall friction length of each pad | # 151.9 ±1.5mm | # 151.9 ±1.5mm |
| # b）刹车盘型号 # Model of Brake disk | # DIV2202X910S36L/R |  |
| # b1）新刹车盘厚度 # Thickness of new disc | # 36 ±1mm |  |
| # b1b）刹车盘的最小厚度（最大磨损） # Min. thickness of disc (max. wear) | # 34 mm |  |
| # b2）刹车盘外部直径 # External diameter of disc | # 380 ±1.5mm |  |

| # b3）摩擦表面的外径 # External diameter of pads'rubbing surface | # 380 ±1.5mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # b4）摩擦表面的内径 # Internal diameter of pads'rubbing surface | # 260 ±1.5mm |  |  |  |
| # b5）通风碟 # Ventilated discs # 通风道数量 # Number of venting channels | # 是/Yes | # √ | # 否/No | # 单项勾选 # Single choice |
|  | # 36 |  |  |  |
| # b6）新盘最小重量（带连接盘和螺钉） # Min. weight of new disc (with bell and screws) | # 9220 g |  |  |  |

P5-1）前制动卡钳 - 类型1						P5-2）前制动卡钳编号标签 - 类型1

Front brake caliper type 1                        Front brake caliper label - type 1

P5-3）前制动卡钳 - 类型2						P5-4）前制动卡钳编号标签 - 类型2

Front brake caliper type 2                       Front brake caliper label - type 2

P5-5）前刹车盘 									P5-6）前刹车盘

Front brake disk		                        Front brake disk

# 5.2. 后制动/ REAR BRAKES

| # a）制动卡钳型号 # Model of Brake calipers | # 后轮 / REAR |
| --- | --- |
|  | # CAR0649A01/06ASLL/RL |
| # a1）缸径 # Bore | # 28.6 ±0.1mm |
| # a2）每缸轮数 # Number of cylinders per wheel | # 2 |
| # a3）每个车轮刹车片数量 # Number of pads per wheel | # 2 |
| # a4）每个车轮卡钳数量 # Number of calipers per wheel | # 1 |
| # a5）卡钳材质 # Caliper material | # 铝合金 |
| # a6）每个刹车片的长度 # Overall friction length of each pad | # 52.4 ±1.5mm |
| # b）刹车盘型号 # Model of Brake disk | # DIS1907X073S24 |
| # b1）新刹车盘厚度 # Thickness of new disc | # 10 ±1mm |
| # b1b）刹车盘的最小厚度（最大磨损） # Min. thickness of disc (max. wear) | # 8 mm |
| # b2）刹车盘外部直径 # External diameter of disc | # 300 ±1.5mm |
| # b3）摩擦表面的外径 # External diameter of pads'rubbing surface | # 300 ±1.5mm |
| # b4）摩擦表面的内径 # Internal diameter of pads'rubbing surface | # 170 ±1.5mm |

| # b5）通风碟 # Ventilated discs # 通风道数量 # Number of venting channels | # 是/Yes | # 单项勾选 # Single choice | # 否/No | # √ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 0 |  |  |  |
| # b6）新盘最小重量（带连接盘和螺钉） # Min. weight of new disc (with bell and screws) | # 3650 g |  |  |  |

P5-7）后制动卡钳								P5-8）后制动卡钳编号标签

Rear brake caliper			                      Rear brake caliper label

P5-9）后刹车盘 									 P5-10）后刹车盘

Rear brake disk		                               Rear brake disk

# 5.3. 转向/ STEERING

| # a）品牌和型号/ Make and model | # RML P130-K4410 |
| --- | --- |

P5-11）转向机 - 拆下状态/ Steering mechanism - dismounted

P5-12）转向机 - 编号标签/ Steering mechanism - label

# 5.4. 避震器/ DAMPERS

| # a）品牌和型号/ Make and model | # Ohlins CTF 5N00/6N00 | # 单项勾选/Single choice |
| --- | --- | --- |
|  | # KW Competition 3way | # 单项勾选/Single choice |
| # 采用KW Competition 3way避震器时，车架部分避震器塔顶轴承座如下： |  |  |

P5-13）避震器塔顶轴承座 – 拆下状态			    P5-14）避震器塔顶轴承座 – 编号标签

Housing BRG damper - Dismounted 			  Housing BRG damper - Label

| # Photo # 添加照片 |  | # Photo # 添加照片 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 产品编号/Part No. | # 填写/Description | # 最小重量/Min. weigh | # 填写/Description g |
| # 采用KW Competition 3way避震器时，车架部分避震脚如下： |  |  |  |

P5-15）避震脚 – 拆下状态				         I5-1）避震脚 – 图

Damper bracket - Dismounted 		     Damper bracket - Drawing

| # Photo # 添加照片 |  | # Drawing # 添加图纸 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 材质/Material |  | # 填写/Description |  |
| # 产品编号/Part No. | # 填写/Description | # 最小重量/Min. weigh | # 填写/Description g |

# 5.5. 轮圈/ RIMS

| # a）品牌和型号/ Make and model | # Aspec MF75 CTCC |
| --- | --- |
| # b）材质/ Material | # 6061_T6 |
| # c）制造工艺/ Manufacturing process | # 锻造 |
| # d）轮圈尺寸/ Rim size | # 18×10.0J |
| # e）螺栓孔节圆直径/ PCD | # 5×112 |
| # f）偏距/ ET | # 25 |
| # g）中心孔/ CB | # 70.2 |
| # H）重量/ Weight | # 8.96 kg ±0.2kg |

P5-16）轮圈 – 拆下状态，正面				     P5-17）轮圈 – 拆下状态，背面

Rim - Dismounted，front view 				    Rim - Dismounted，rear view

P5-18）轮圈 – 拆下状态，侧面				     P5-19）轮圈 – 编号标签

Rim - Dismounted，side view 				       Rim - label

# 6. 电子系统/ ELECTRONICS SYSTEM

# 6.1. 发动机控制单元/ ENGINE ECU

| # a）品牌和类型/ Make and type | # Bosch Motorsport | # 直接/Direct |
| --- | --- | --- |
| # b）型号/ Model | # MS 6.3 |  |
| # b1）软件/ Software | # MS6A_BASE_0900 |  |

# 6.2. 电源分配模块/ POWER DISTRIBUTION UNIT

| # a）品牌和类型/ Make and type | # Bosch Motorsport |
| --- | --- |
| # b）型号/ Model | # PBX 90 |
| # b1）软件/ Software | # PBX_BASE_0235 |

# 6.3. 仪表显示单元/ DASHBOARD DISPLAY UNIT

| # a）品牌和类型/ Make and type | # Bosch Motorsport |
| --- | --- |
| # b）型号/ Model | # DDU 9 |
| # b1）软件/ Software | # DDU9_BASE_0410 |

# 6.4. CAN开关面板/ CAN SWITCH PANEL

| # a）品牌和类型/ Make and type | # Bosch Motorsport |
| --- | --- |
| # b）型号/ Model | # CK-M12 |